U nastavku su kratke smernice koje će vam pomoći u prepoznavanju i proveri Wireless Home tehnologije kod korisnika.

U AWS-u korisnici imaju pakete sa nazivom Wireless

Šematski prikaz bežičnog interneta

- Bazna stanica / CPE uređaj

. Obično se nalazi napolju (zid, terasa, krov)

. Izgleda kao kutija sa LED diodama

- Antena

. Vrste: Panel antena (pravougaona, ravna), parabolična (tanjirasta)

. Uloga antene: Prima signal sa bazne stanice

. Povezana saCPE uređajem ili direktno sa PoE adapterom

. Proveriti: Fizićko stanje (da li je pomerena, oštećena) i da li ima vidljive prepreke (drveće, zdrade)

- Unutrašnji ruter (Wi-Fi)

.   Raspodeljuje signal korisnicima (Wi-Fi i LAN)

.   Ima power, WAN/internet i Wi-Fi diode

.   Proveriti: Da li su diode aktivne, da li korisnik ima pristup internetu preko Wi-Fi ili LAN-a

.   Uređaji su povezani na sledeći način Antena > CPE (napolju) > Ethernet kabl > Ruter (unutra)

Tokom poziva proveriti sa korisnikom:

- Da li korisnik vidi da na ruteru svetli  „Internet“ ili „WAN“ na LED diodama?

- Da li koristi Wi-Fi ili LAN kablom ima povezane uređaje?

- Ako se gubi Wi-Fi > proveriti ruter (standardne provere)

- Ako nema interneta ni na LAN-u ni na Wi-Fi-u > proveriti CPE

- Da li ima napajanje svih uređaja?

Podrška za ovu tehnologiju je:

- Reset opreme (ruter)

- Reset PoE adaptera

- Provera da li su svi kablovi čvrsto priključeni i da li su adapteri uključeni u struju.

- Posebna provera napajanja  (PoE) i ethernet kabla između rutera i spoljnog uređaja (CPE).